| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ha | 0,08 |  |  |
| 1.1 | KNR 2-01 0121-0200 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,koryta pod nawierzchnie placów postojowych. | ha | 0,08 |  |  |
| 1.2 | KNR 2-31 0801-0300 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 30,00 |  |  |
| 1.3 | KNR 2-31 0801-0400 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Dalsze 3 cm. | m2 | 35,00 |  |  |
| 1.4 | KNR 2-31 0815-0200 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 76,00 |  |  |
| 1.5 | KNR 2-31 0813-0100 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m | 42,00 |  |  |
| 1.6 | KNR 4-01 0108-1900 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km | m3 | 11,71 |  |  |
| 1.7 | KNR 4-01 0108-2000 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji. Dalsze 10km. | m3 | 12,00 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE | m3 | 583,00 |  |  |
| 2.1 | KNR 2-01 0206-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | m3 | 369,51 |  |  |
| 2.2 | KNR 2-01 0214-0400 | Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96). Dodatkowe 5 km | m3 | 370,00 |  |  |
| 2.3 | KNR 2-01 0235-0202 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 110 kW/150 KM. Nasypy o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV (B.I.nr 8/96) | m3 | 212,56 |  |  |
| 2.4 | KNR 2-01 0236-0300 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 | 213,00 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA | m2 | 611,00 |  |  |
| 3.1 | KNR 2-31 0103-0400 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | m2 | 899,80 |  |  |
| 3.2 | KNR 2-31 0109-0100 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 611,00 |  |  |
| 3.3 | KNR 2-31 0109-0200 | Podbudowy betonowe z dylatacją. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Dodatkowe 3 cm. | m2 | 611,00 |  |  |
| 4 |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA | m | 165,00 |  |  |
| 4.1 | KNR 2-31 0402-0400 | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | m3 | 13,70 |  |  |
| 4.2 | KNR 2-31 0402-0500 | Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m | m3 | 6,97 |  |  |
| 4.3 | KNR 2-31 0403-0300 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 165,00 |  |  |
| 4.4 | KNR 2-31 0403-0700 | Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m | m | 46,00 |  |  |
| 4.5 | KNR 2-31 0403-0800 | Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40 m | m | 38,00 |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA |  | 846,00 |  |  |
| 5.1 | WYC. WŁASNA | Nawierzchnia z kostki betonowej "STAROBRUK" grubości 60 mm 200x200 mm. Na podsypce cementowo -piaskowej gr. 3 cm. | m2 | 611,00 |  |  |
| 5.2 | WYC. WŁASNA | Nawierzchnia z kostki betonowej "STAROBRUK" grubości 60 mm 200x200 mm. Bez podsypki cementowo -piaskowej. | m2 | 235,00 |  |  |
| 5.3 | KNR 2-02 0218-0100 | Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu. Z betonu B25. | m3 | 0,70 |  |  |
| 5.4 | KNR 2-02 1121-0100 | Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) | m2 | 8,00 |  |  |
| 5.5 | KNR 2-02 1121-0400 | Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 20x20 cm (B.I.nr 8/96) | m2 | 8,00 |  |  |
| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | m2 | 371,00 |  |  |
| 6.1 | KNR 2-01 0505-0100 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | m2 | 371,00 |  |  |
| 6.2 | KNR 2-01 0510-0100 | Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 | 371,00 |  |  |

| Wartość kosztorysu: |  |
| --- | --- |
| Podatek VAT (VAT) = 22%WK |  |
| Wartość końcowa kosztorysu: |  |