SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M – 19.01.03

BARIERO-PORĘCZE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru bariero-poręczy związanych z modernizacją przebudową.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i montażu wzmocnionej bariero-poręczy.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne", pkt.l.

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobieżenia zjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.

1.4.2. Bariero-porecz - jest to bariera ochronna z nadbudowanym stalowym pochwytem o łącznej wysokości 1,0 m licząc od powierzchni chodnika do wierzchu pochwytu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt.1.

Wykonawca   robót jest   odpowiedzialny   za  jakość   ich   wykonania   oraz   zgodność   z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 2. Bariery z elementami poręczy stosowane na obiekcie wykonane będą z elementów zaprojektowanych przez „TRANSPROJEKT" odpowiednio wzmocnionych oraz na podstawie opracowania „Mostowa bariero-poręcz energochłonna" Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego „Mazowieckie Mosty" Sp. z o. ., 05-300 Mińsk Maz., ul. Przemysłowa 13.

2.2. Materiały do wykonania bariero-poreczy

Materiałami do wykonania bariero-poreczy są:

-    płyty do mocowania słupka,

-    blachy wzmacniające słupek,

-    słupek,

-    rury(pochwyt),

-    prowadnice typu B wg PN-87/H-93461/15

-    wsporniki typu KB 05012,

-    pas profilowy wg PN-78/H-93461,

-    elementy połączeniowe:

-    śruby noskowe,

-    podkładki klinowe,

-    podkładki,

-    nakrętki,

- spoiny.

Materiały do wykonania kotwy słupków bariery:

-    pręty,

-    kątowniki,

-    podkładki,

-    nakrętki M,

-    spoiny. Do elementów pochwytu stosuje się stale gatunków:

-    dla rur gatunek R3 5 wg PN-89/H-84023/07

-    dla pozostałych-profili St3 SX wg PN-88/H-84020.

Do spawania należy używać elektrod gatunku ER 146 (E432R11) wg PN-88/M-69433.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne",

pkt. 3. Sprzęt używany do montażu musi być na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez

Inżyniera. Montaż bariero-poręczy wykonuje się ręcznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne",

pkt. 4. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Załadunek, transport, rozładunek ł składowanie materiałów do wykonania bariero-poręczy

powinien odbywać się tak, aby zachować jej dobry stan techniczny.

Elementy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Pasy profilowane należy przewozić na paletach w wiązkach, lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt.
5. Kierunek montażu prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej w zależności od kierunku ruchu

podano w „Katalogu drogowych barier ochronnych" Karta nr 04.01.

5.2. Sposób kotwienia konstrukcji

Bariero-poręcze są kotwione w konstrukcji zabudowy chodnikowej za pomocą specjalnych kotw. Kotwy te wykonane z prętów stalowych mocowane są do zbrojenia przed betonowaniem kap chodnikowych. Należy zwrócić uwagę na właściwe położenie kotwy, jej rzędną oraz pochylenie tak, aby nie było później problemów z przymocowaniem słupków i taśmy profilowej bariero-poręczy.

5.3. Zabezpieczenia przed korozją

Elementy bariero-poręczy są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe ocynkowanie w Wytwórni. Należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić powłoki cynkowej podczas transportu i montażu bariero-poręczy. Ubytki powłoki cynkowej należy naprawić przez cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe względnie sposobem zapewniającym nie mniejszą trwałość antykorozyjną. Ocynkować na placu budowy należy też styki łączonych elementów.

5.4. Przerwy dylatacyjne

Należy wykonać dylatacje bariero-poręczy wg Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 6.

6.2. Kontrola wzmocnionej bariero-poręczy

Kontroli podlegają: ustawienie i zamocowanie do zbrojenia kotew oraz ich zabetonowanie,

ustawienie słupków bariero-poręczy wraz z montażem wszystkich elementów oraz wszystkie

elementy bariero-poręczy wraz z powłoką cynkową zabezpieczenia.

Ocena jakości powłoki ochronnej polega na sprawdzeniu grubości powłoki metalizacyjnej za

pomocą grubościomierzy magnetycznych lub elektromagnetycznych w zakresie pomiarowym

0-500 um, z dokładnością wskazań ±10 % zgodnie z BN-89/1076-02.

Grubość powłoki cynkowej powinna wynosić co najmniej 60 jam.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa jest l m wykonanej i zamontowanej bariero-poręczy o określonych w Dokumentacji Projektowej parametrach wraz z zakotwieniami.

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 8.

Na podstawie wyników kontroli wg pkt.6 należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie odbiory dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie bariero-poręczy należy uznać za zgodne z SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płaci się za l metr ustawionej i odebranej bariero-poręczy.

Cena jednostkowa obejmuje przygotowanie robót i ich wyznaczenie, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, zakup i transport na miejsce wbudowania i montaż bariero-poręczy wraz z zakotwieniami, ustawienie, zmontowanie i wyregulowanie bariero-poręczy na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1. PN-87/H-93461/15	Kształtownik na poręcz drogową. Typ B.

2. PN-88/H-84020	Stal    niestopowa    konstrukcyjna    ogólnego    przeznaczenia.Gatunki.

3. PN-89/H-84023/07	Stal na rury. Gatunki.