SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

M 20.01.16

UMOCNIENIE DNA RZEKI ZE SKARPAMI

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia dna rzeki związanych z przebudową mostu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót jak w punkcie 1.1.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

Kruszywo sortowane - materiał kamienny stosowany do wykonania umocnień powierzchni budowli, układany na podkładzie z kruszywa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"

2.1. Kruszywo

2.1.1. Kamień łamany sortowany 130/200 mm powinien spełniać wymagania PN-EN 13383 Kamień do robót hydrotechnicznych

3. SPRZĘT

3.1. Warunki stosowania sprzętu

Warunki stosowania sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Zagęszczenie należy wykonywać ubijakiem o ręcznym prowadzeniu. Umocnienie będzie wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki transportu

Warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

4.2. Transport brukowca i kruszywa może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w SST D.M.00.00.00"Wymagania ogólne"

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonania robót

Warunki robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże, na skarpach, pod kruszywo powinno być zagęszczone i wyrównawcze zgodnie z BN-72/8932-01.

5.3. Układanie

Układanie kamienia należy wykonywać „pod sznur" naciągnięty na palikach w uprzednio ułożonych koszach gabionowych. Sznur powinien być wzniesiony 2-4 cm nad projektowany poziom powierzchni, który osiąga się przez ubicie kruszywa. Układanie materiału należy rozpoczynać od dolnej krawędzi obwodu bruku, od wykonanych oporów. Przy układaniu należy kamienie tak dobierać, aby szczeliny pomiędzy sąsiednimi brukowcami mijały się i były jak najwęższe (nie przekraczały 3 cm), przy czym kamienie należy układać tak, aby największy wymiar bryły skierowany był w podkład.

Po ułożeniu kruszywa należy większe szczeliny wypełnić kruszywem a powierzchnię równomiernie ubić, aż do osiągnięcia projektowanego poziomu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

6.2. Sprawdzenie jakości materiałów

Sprawdzenie jakości materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami norm podanych w pkt. 2.

6.3. Sprawdzenie konstrukcji bruku

Sprawdzenie to przeprowadza się w miejscach, gdzie oględziny zewnętrzne wykazały
niedokładności i w miejscach wybranych wyrywkowo (przynajmniej l miejsce na 1000 m2)	
przez określenie wielkości, kształtu i jakości kamienia oraz grubości i jakości podsypki.

6.4. Ścisłość

Ścisłość ułożenia kamieni sprawdza się przez wyłamane około l m kamienia i ponowne zabrukowanie tym  samym kamieniem. Ścisłość ułożenia kamienia przyjmuje się jako dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu wyłamanej powierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie więcej niż 4% wyłamanej powierzchni.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 7.

7.1. Jednostką obmiaru wykonanych robót jest 1m2 umocnionej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne".

8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00,"Wymagania ogólne", pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowych 1 m2 umocnionej powierzchni obejmuje:

-    prace pomiarowe,

-    przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów,

-    wykonanie podkładu,

-    zabrukowanie wraz z ubiciem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

1. PN-EN 13 383     Kamień do robót hydrotechnicznych.

2. BN-72/8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.